1. Жилет сигнальный
Жилет сигнальный (2 класс защиты) предназначен для повышения видимости работника в дневное и ночное время.
Технические и качественные характеристики: 
Ткань жилета – 50% хлопок, 50% полиэфир. 
Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м².
Цвет жилета – оранжевый (яркий).
Должны быть две горизонтальные полосы, обладающие светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов вокруг торса (по окружности) на расстоянии не менее 5 см, но не более 8 см друг от друга.

Нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на расстоянии не менее 5 см от низа изделия, но не более 10 см.

Полосы световозвращающего материала должны быть шириной не менее 5 см, но не более 8 см.

Жилет застегивается на 3 – 4 пластмассовые пуговицы.
Должен быть в виде вышивки лейбл с логотипом АО «KEGOC»:

- на левой полочке (стороне) жилета (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 5 см). 
- на спинке жилета (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см). 
Логотип должен выделяться на общем фоне жилета и не должен смываться при стирке. 
Изделие не должно содержать металлические компоненты.

При поставке товара поставщик обязан предоставить копии протоколов испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на соответствие данного изделия следующим техническим требованиям ТР ТС 019/2011:

- ткань должна быть 50% хлопок, 50% полиэфир;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 250 г/м²;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) не должна превышать 15 кВ/м;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н;

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- пыленепроницаемость ткани должна быть не более 40 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток.

Жилет сигнальный должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и                          ГОСТу 12.4.281–2014, приложение Б, рисунок Б.3 – жилет – 1.
2. Костюм для защиты от ОПЗ.

Костюм для защиты от ОПЗ состоит из куртки, брюк и кепки (бейсболки). 

Предназначен для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Технические и качественные характеристики: 

Ткань костюма – огнестойкая, хлопчатобумажная, масловодоотталкивающая отделка, поверхностная плотность не менее 200 г/м², но не более 260 г/м², особо прочная степень устойчивости окраски, шовные соединения прочные, пуговицы пластмассовые.

Костюм темно синего цвета с красной отделкой кокеток спинки и полочек, а также наружной части, определяемой по швам, рукавов.  

Все отделочные строчки красного цвета нитками № 30.  

На всех клапанах карманов куртки и брюк отделочная красная вставка по центру клапана размером 3,5 см * 1,5 см – по 1 штуке, а также по краю бортовой потайной застежки – 3 штуки (сверху, по центру и снизу).

Кепка (бейсболка) темно синего цвета, а внутренняя часть козырька красного цвета.

Все карманы костюма темно синего цвета, клапаны которых застегиваются на две застежки – вилькро, расположенные по бокам. 

Ткань костюма – однотонная.
Куртка:
пластмассовый замок (молния) с одним бегунком;

центральная бортовая потайная застежка на 5–6 пуговиц;

два внешних накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках с внутренним отделением для ручки в кармане с правой стороны, расположенном на левой полочке;

два внешних нижних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро;

полочки и спинка с кокетками;

рукава двухшовные втачные с усилительными накладками прямой формы в области локтя;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны куртки;

низ рукава на притачном манжете, застегивающимся на пуговицу;

воротник втачной, отложной.

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над внешними накладными карманами с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках и одна аналогичная полоса на спинке. Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

В швах рукавов (рукава двухшовные) куртки по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на куртке на левой полочке (стороне) на клапане накладного кармана, застегивающимся на застежку – вилькро (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 5 см); 

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см); 

– на кепке (бейсболке) (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 5 см).  

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки, кепки (бейсболки) и не должен смываться при стирке.        

Желательна по клапанам, манжетам, воротнику и кокеткам строчка на расстоянии 0,5 см от края.

Брюки:

притачный пояс с шестью шлевками, который по бокам регулируется эластичной тесьмой;

два боковых кармана, линия которых располагается в боковых швах;
два внешних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на половинках брюк;
передние половинки с усилительными накладками прямой формы в области колена и усилительными накладками прямой формы на задних верхних половинках брюк;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны брюк.

В швах брюк по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Брюки застегиваются на четыре пуговицы, одна из которых на поясе.
Желательна на передних половинках брюк строчка 0,2 см (в том месте, где проходит стрелка на брюках). 

Изделие (куртка, брюки и кепка) не должно содержать металлические компоненты.

Костюм для защиты от ОПЗ должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

Поставщику до поставки товара необходимо в обязательном порядке провести испытания костюма для защиты от ОПЗ с составлением протокола испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на следующие показатели:

- ткань должна быть хлопчатобумажной;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 200 г/м², но не более 260 г/м²;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) не должна превышать 15 кВ/м;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н;

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- пыленепроницаемость ткани должна быть не менее 20 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток;

- ткань должна быть масловодоотталкивающей со степенью водоотталкивания не менее 80 условных единиц и выдержкой в нефтепродукте не менее 2 часов;

- ткань должна быть огнестойкой (при выдержке ткани в пламени в течение           30 секунд длительность остаточного горения и остаточного тления должна составлять 0 секунд) в соответствии с ГОСТ 11209-2014.

3. Костюм для защиты от ОПЗ (зимний).

Костюм для защиты от ОПЗ (зимний) состоит из куртки, брюк и белья нательного.

Предназначен для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Технические и качественные характеристики: 

Верхняя (внешняя) ткань костюма – огнестойкая, хлопчатобумажная, масловодоотталкивающая отделка, поверхностная плотность не менее 200 г/м², но не более 300 г/м², особо прочная степень устойчивости окраски, шовные соединения прочные, пуговицы пластмассовые. 

Костюм темно синего цвета с красной отделкой кокеток спинки и полочек, а также наружной части, определяемой по швам, рукавов.  

Все отделочные строчки красного цвета нитками № 30.  

На всех клапанах карманов куртки и брюк отделочная красная вставка по центру клапана размером 3,5 см * 1,5 см – по 1 штуке, а также по краю бортовой потайной застежки – 3 штуки (сверху, по центру и снизу).

Внешняя сторона капюшона красного цвета.

Все карманы костюма темно синего цвета, клапаны которых застегиваются на две застежки – вилькро, расположенные по бокам. 

Ткань костюма – однотонная.
Куртка: 

два внешних накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках с внутренним отделением для ручки в кармане с правой стороны, расположенном на левой полочке;

два внешних нижних боковых накладных обтачных подкладом из бязи  кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро и настроченными на них отделочными утепленными карманами;

воротник втачной – стойка, позволяющий свободно застегивать замок (молния) на уровне, закрывающем подбородок;  

по лицевому вырезу капюшона планка с затяжным шнуром (на концах – с пластмассовыми наконечниками с пружиной для фиксации) с выходом на лицевую сторону капюшона через обметанные петли по обеим сторонам капюшона и усиленной двойной контактной лентой «вилькро» у подбородка;

рукава двухшовные втачные с усилительными накладками прямой формы в области локтя, а также с трикотажными напульсниками по низу рукавов на расстоянии не менее 5 см, но не более 8 см от нижних краев рукавов;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны куртки;

пластмассовый замок (молния) с двумя (верхний и нижний) бегунками;

центральная бортовая потайная застежка на пуговицах;

съемный капюшон, пристегивающийся на замок (молния); 

манишка с трикотажным воротником на замке (молния), для предохранения шеи в холодное время года, пристегивающаяся к куртке на замок (молния).

Расстояние от низа куртки до нижнего края замка не менее 10 см, но не более 15 см.

По линии талии с изнаночной стороны полочки и спинки настрочена кулиска для шнура, который выводится на лицевую сторону через петли в подбортах полочек. На концах шнура – по пластмассовому наконечнику с пружиной.

У капюшона параметры ткани такие же как у куртки.

На куртке между верхней тканью и утеплителем – ткань с ветрозащитной отделкой (100% полиэфир с поверхностной плотностью 80 г/м2 +/– 10 г/м2).
Утеплитель: высокотехнологичный нетканый материал, состоящий из пустотелых волокон пружинистой структуры. Состав: 100% полиэфир.

Суммарный пакет утеплителя на деталях куртки 300 г/м2, рукав – 250 г/м2.

Суммарное тепловое сопротивление утеплителя, оС*м2/Вт для 300 г/м2 – 1,1–1,15 и 250 г/м2 – 0,94–1.

Основной подклад куртки – подкладочная ткань, частично (от плечевого шва до талии) – флис.

На подкладе на левой полочке (стороне) должен быть верхний внутренний прорезной карман, застегивающийся на пуговицу. 

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над внешними накладными карманами с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках и одна аналогичная полоса на спинке. Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

В швах рукавов (рукава двухшовные) куртки по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на куртке на левой полочке (стороне) на клапане накладного кармана, застегивающимся на застежку – вилькро (примерные размеры лейбла: высота            3 см, ширина 5 см); 

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см).

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки и не должен смываться при стирке. 

Брюки: 

притачной расширенный пояс с шестью шлевками; 

два боковых кармана, линия которых располагается в боковых швах;

два внешних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на половинках брюк;
передние половинки с усилительными накладками прямой формы в области колена и усилительными накладками прямой формы на задних верхних половинках брюк;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны брюк;

в швах, расположенных с наружной стороны брюк по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов;

съемные бретели, пристегивающиеся к притачному расширенному поясу брюк на пуговицы или пластмассовый трезубец.

Брюки застегиваются на 3–4 пуговицы, одна из которых на притачном расширенном поясе.

Низ брюк стягивается шнуром, проходящим в подгибе низа брюк через две обметанные петли у шаговых швов.
На брюках между верхней тканью и утеплителем – ткань с ветрозащитной отделкой (100% полиэфир с поверхностной плотностью 80 г/м2 +/– 10 г/м2).
Утеплитель: высокотехнологичный нетканый материал, состоящий из пустотелых волокон пружинистой структуры. Состав: 100% полиэфир.

Один слой утеплителя плотностью 200 г/м2 +/– 10 г/м2.

Подклад брюк – подкладочная ткань.

Белье нательное должно быть из 100% хлопчатобумажного материала с трикотажными напульсниками по низу рукавов. 

Изделие (куртка, брюки и белье нательное) не должно содержать металлические компоненты.

Поставщику до поставки товара необходимо в обязательном порядке провести испытания костюма для защиты от ОПЗ (зимний) с составлением протокола испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на следующие показатели:

- ткань костюма и белья нательного должна быть хлопчатобумажной;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 200 г/м², но не более 300 г/м²;

- белье нательное должно быть из 100% хлопчатобумажной ткани; 

- утеплитель должен быть 100% полиэфир;

- суммарное тепловое сопротивление материалов костюма должно быть не менее 0,50 оС*м2/Вт;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) не должна превышать 15 кВ/м;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н;

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- пыленепроницаемость ткани должна быть не более 40 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток;

- ткань должна быть масловодоотталкивающей со степенью водоотталкивания не менее 80 условных единиц и выдержкой в нефтепродукте не менее 2 часов;

- индекс передачи теплового излучения должен быть не менее 8 секунд при прохождении теплового потока плотностью 20 кВт/м2 через материал, подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) – сушек; 

- воздухопроницаемость верхнего слоя одежды не должна превышать                  40 дм3/м2*с;

 - ткань должна быть огнестойкой (при выдержке ткани в пламени в течение           30 секунд длительность остаточного горения и остаточного тления должна составлять 0 секунд) в соответствии с ГОСТ 11209-2014.

4. Костюм для защиты от электрической дуги: 

Костюм для защиты от электрической дуги состоит из куртки, брюк и кепки (бейсболки).

Предназначен для защиты рабочих энергетической отрасли от повышенных температур, тепловых излучений, механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Технические и качественные характеристики: 

Ткань костюма – огнестойкая, термостойкая с антистатической нитью, масловодоотталкивающая отделка, поверхностная плотность не менее 200 г/м², но не более 260 г/м², особо прочная степень устойчивости окраски, шовные соединения прочные, пуговицы пластмассовые.

Костюм темно синего цвета с красной отделкой кокеток спинки и полочек, а также наружной части, определяемой по швам, рукавов.  

Все отделочные строчки красного цвета нитками № 30.  

На всех клапанах карманов куртки и брюк отделочная красная вставка по центру клапана размером 3,5 см * 1,5 см – по 1 штуке, а также по краю бортовой потайной застежки – 3 штуки (сверху, по центру и снизу).

Кепка (бейсболка) темно синего цвета, а внутренняя часть козырька красного цвета.

Все карманы костюма темно синего цвета, клапаны которых застегиваются на две застежки – вилькро, расположенные по бокам. 

Ткань костюма – однотонная.
Куртка:

пластмассовый замок (молния) с одним бегунком;

центральная бортовая потайная застежка на 5–6 пуговиц;

два внешних накладных кармана с клапаном, застегивающимся  на застежку – вилькро на полочках с внутренним отделением для ручки в кармане с правой стороны, расположенном на левой полочке;

два внешних нижних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро;

полочки и спинка с кокетками;

воротник втачной, отложной;

рукава двухшовные втачные с усилительными накладками прямой формы в области локтя;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны куртки;

низ рукава на притачном манжете, застегивающимся на пуговицу;

на правом рукаве расположен шеврон, обозначающий защиту от электрической дуги (примерные размеры шеврона: высота 8 см, ширина 6 см). 

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над внешними накладными карманами с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках и одна аналогичная полоса на спинке. Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

В швах рукавов (рукава двухшовные) куртки по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на куртке на левой полочке (стороне) на клапане накладного кармана, застегивающимся на застежку – вилькро (примерные размеры лейбла: высота            3 см, ширина 5 см); 

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см); 

– на кепке (бейсболке) (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 5 см).  

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки, кепки (бейсболки) и не должен смываться при стирке.        

Желательна по клапанам, манжетам, воротнику и кокеткам строчка на расстоянии 0,5 см от края.
Брюки:

притачный пояс с шестью шлевками, который по бокам регулируется эластичной тесьмой;

два боковых кармана, линия которых располагается в боковых швах;

два внешних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на  застежку – вилькро на половинках брюк;
передние половинки с усилительными накладками прямой формы в области колена и усилительными накладками прямой формы на задних верхних половинках брюк;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны брюк.

В швах брюк по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Брюки застегиваются на четыре пуговицы, одна из которых на поясе.

Желательна на передних половинках брюк строчка 0,2 см (в том месте, где проходит стрелка на брюках).

Изделие (куртка, брюки и кепка) не должно содержать металлические компоненты.

Поставщику до поставки товара необходимо в обязательном порядке провести испытания костюма для защиты от электрической дуги с составлением протокола испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на следующие показатели:

- ткань должна быть термостойкой с антистатической нитью;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 200 г/м², но не более 260 г/м²;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна быть масловодоотталкивающей со степенью водоотталкивания не менее 80 условных единиц и выдержкой в нефтепродукте не менее 2 часов;

- уровень защиты одежды, определяемый после 5 циклов стирок (химчисток) – сушек, не должен снижаться более чем на 5 процентов от первоначального уровня после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек;

- значения показателей стойкости материалов одежды к механическим воздействиям и показатель воздухопроницаемости не должны снижаться более чем на 20 процентов после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек;

- значение удельного поверхностного электрического сопротивления одежды после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек не должно превышать 107 Ом;

- одежда должна предохранять от ожогов второй степени при воздействии электрической дуги с интенсивностью падающего теплового потока плотностью не менее 25 кал/см2 (не менее 100 Дж/см2);

- материалы одежды должны обладать стойкостью к истиранию серошинельным сукном не менее 4000 циклов, разрывной нагрузке не менее 800 Н, раздирающей нагрузке не менее 40 Н, воздухопроницаемостью не менее                    30 дм3/м2*с;

- разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- индекс передачи теплового излучения должен быть не менее 8 секунд при прохождении теплового потока плотностью 20 кВт/м2  через материал, подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) – сушек;

- ткань должна быть огнестойкой (при выдержке ткани в пламени в течение           30 секунд длительность остаточного горения и остаточного тления должна составлять 0 секунд) в соответствии с ГОСТ 11209-2014.

5. Костюм для защиты от электрической дуги (зимний): 

Костюм для защиты от электрической дуги (зимний) состоит из куртки, брюк и белья нательного. 

Предназначен для защиты рабочих энергетической отрасли от низких температур, тепловых излучений, механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Технические и качественные характеристики: 

Верхняя (внешняя) ткань костюма – огнестойкая, термостойкая с антистатической нитью, масловодоотталкивающая отделка, поверхностная плотность не менее 200 г/м², но не более 300 г/м², особо прочная степень устойчивости окраски, шовные соединения прочные, пуговицы пластмассовые.

Костюм темно синего цвета с красной отделкой кокеток спинки и полочек, а также наружной части, определяемой по швам, рукавов.  

Все отделочные строчки красного цвета нитками № 30.  

На всех клапанах карманов куртки и брюк отделочная красная вставка по центру клапана размером 3,5 см * 1,5 см – по 1 штуке, а также по краю бортовой потайной застежки – 3 штуки (сверху, по центру и снизу).

Внешняя сторона капюшона красного цвета.

Все карманы костюма темно синего цвета, клапаны которых застегиваются на две застежки – вилькро, расположенные по бокам. 

Ткань костюма – однотонная.
Куртка:

два внешних накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках с внутренним отделением для ручки в кармане с правой стороны, расположенном на левой полочке;

два внешних нижних боковых накладных обтачных подкладом из бязи  кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро и настрочными на них отделочными утепленными карманами;

воротник втачной – стойка, позволяющий свободно застегивать замок «молния» на уровне, закрывающем подбородок;  

по лицевому вырезу капюшона планка с затяжным шнуром (на концах – с пластмассовыми наконечниками с пружиной для фиксации) с выходом на лицевую сторону капюшона через обметанные петли по обеим сторонам капюшона и усиленной двойной контактной лентой «вилькро» у подбородка;

рукава двухшовные втачные с усилительными накладками прямой формы в области локтя, а также с трикотажными напульсниками по низу рукавов на расстоянии не менее 5 см, но не более 8 см от нижних краев рукавов;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны куртки;

на правом рукаве расположен шеврон, обозначающий защиту от электрической дуги (примерные размеры шеврона: высота 8 см, ширина 6 см). 

пластмассовый замок (молния) с двумя (верхний и нижний) бегунками;

центральная бортовая потайная застежка на пуговицах;

съемный капюшон, пристегивающийся на замок (молния); 

манишка с трикотажным воротником на замке (молния), для предохранения шеи в холодное время года, пристегивающаяся к куртке на замок (молния).

Расстояние от низа куртки до нижнего края замка не менее 10 см, но не более 15 см.

По линии талии с изнаночной стороны полочки и спинки настрочена кулиска для шнура, который выводится на лицевую сторону через петли в подбортах полочек. На концах шнура – по пластмассовому наконечнику с пружиной.

У капюшона параметры ткани такие же как у куртки.

На куртке между верхней тканью и утеплителем – ткань с ветрозащитной отделкой (100% полиэфир с поверхностной плотностью 80 г/м2 +/– 10 г/м2).
Утеплитель: высокотехнологичный нетканый материал, состоящий из пустотелых волокон пружинистой структуры. Состав: 100% полиэфир.

Суммарный пакет утеплителя на деталях куртки 300 г/м2, рукав – 250 г/м2.

Суммарное тепловое сопротивление утеплителя, оС*м2/Вт для 300 г/м2  – 1,1–1,15 и 250 г/м2 – 0,94–1.

Основной подклад куртки – подкладочная ткань, частично (от плечевого шва до талии) – флис.

На подкладе на левой полочке (стороне) должен быть верхний внутренний прорезной карман, застегивающийся на пуговицу. 

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над внешними накладными карманами с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках и одна аналогичная полоса на спинке. Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

В швах рукавов (рукава двухшовные) куртки по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на куртке на левой полочке (стороне) на клапане накладного кармана, застегивающимся на застежку – вилькро (примерные размеры лейбла: высота            3 см, ширина 5 см); 

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см).

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки и не должен смываться при стирке.

Брюки: 

притачный расширенный пояс с шестью шлевками; 

два боковых кармана, линия которых располагается в боковых швах;

два внешних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся  на  застежку – вилькро на половинках брюк;

передние половинки с усилительными накладками прямой формы в области колена и усилительными накладками прямой формы на задних верхних половинках брюк;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны брюк;

в швах брюк по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов;

съемные бретели, пристегивающиеся к притачному расширенному поясу брюк на пуговицы или пластмассовый трезубец.

Брюки застегиваются на 3–4 пуговицы, одна из которых на притачном расширенном поясе.

Низ брюк стягивается шнуром, проходящим в подгибе низа брюк через две обметанные петли у шаговых швов.
На брюках между верхней тканью и утеплителем – ткань с ветрозащитной отделкой (100% полиэфир с поверхностной плотностью 80 г/м2 +/– 10 г/м2).
Утеплитель: высокотехнологичный нетканый материал, состоящий из пустотелых волокон пружинистой структуры. Состав: 100% полиэфир.

Один слой утеплителя плотностью 200 г/м2 +/– 10 г/м2.

Подклад брюк – подкладочная ткань. 

Белье нательное должно быть из 100% хлопчатобумажного материала с трикотажными напульсниками по низу рукавов.

Изделие (куртка, брюки и белье нательное) не должно содержать металлические компоненты.

Поставщику до поставки товара необходимо в обязательном порядке провести испытания костюма для защиты от электрической дуги (зимний) с составлением протокола испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на следующие показатели:

- ткань должна быть термостойкой с антистатической нитью;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 200 г/м², но не более 300 г/м²;

- белье нательное должно быть из 100% хлопчатобумажного материала; 

- утеплитель должен быть 100% полиэфир;

- суммарное тепловое сопротивление материалов костюма должно быть не менее 0,50 оС*м2/Вт;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна быть масловодоотталкивающей со степенью водоотталкивания не менее 80 условных единиц и выдержкой в нефтепродукте не менее 2 часов;

- уровень защиты одежды, определяемый после 5 циклов стирок (химчисток) – сушек, не должен снижаться более чем на 5 процентов от первоначального уровня после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек;

- значения показателей стойкости материалов одежды к механическим воздействиям и показатель воздухопроницаемости не должны снижаться более чем на 20 процентов после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек;

- значение удельного поверхностного электрического сопротивления одежды после 50 циклов стирок (химчисток) – сушек не должно превышать 107 Ом;

- одежда должна предохранять от ожогов второй степени при воздействии электрической дуги с интенсивностью падающего теплового потока плотностью не менее 25 кал/см2 (не менее 100 Дж/см2);

- материалы одежды должны обладать стойкостью к истиранию серошинельным сукном не менее 4000 циклов, разрывной нагрузке не менее 800 Н, раздирающей нагрузке не менее 40 Н, воздухопроницаемостью не менее                    30 дм3/м2*с;

- разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- индекс передачи теплового излучения должен быть не менее 8 секунд при прохождении теплового потока плотностью 20 кВт/м2  через материал, подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) – сушек;

- ткань должна быть огнестойкой (при выдержке ткани в пламени в течение           30 секунд длительность остаточного горения и остаточного тления должна составлять 0 секунд) в соответствии с ГОСТ 11209-2014.

6. Костюм противоэнцефалитный: 

Костюм противоэнцефалитный состоит из куртки и брюк. 

Предназначен для защиты от вредных биологических факторов (клещей, мошки, гнусов), достигаемой за счет конструкции костюма, а также акарицидной пропитки.

Технические и качественные характеристики: 

Ткань – 100% хлопчатобумажная с водостойкой акарицидной (противоклещевой) пропиткой, выдерживающей 50 стирок и сохраняющей действие в течение 2-3 лет, поверхностная плотность не менее 200 г/м², но не более 260 г/м², особо прочная степень устойчивости окраски, шовные соединения прочные.

Костюм темно синего цвета с красной отделкой кокеток спинки и полочек, а также наружной части, определяемой по швам, рукавов.  

Все отделочные строчки красного цвета нитками № 30.  

На всех клапанах карманов куртки и брюк отделочная красная вставка по центру клапана размером 3,5 см * 1,5 см – по 1 штуке.

Внешняя сторона капюшона красного цвета.

Все карманы костюма темно синего цвета, клапаны которых застегиваются на две застежки – вилькро, расположенные по бокам. 

Ткань костюма – однотонная.
Куртка с застежкой на замок «молния», надевается через голову.

Капюшон с козырьком, регулируется по объему эластичным шнуром и хлястиком.

Капюшон дополнен антимоскитной сеткой на молнии, которая быстро застегивается в случае необходимости и также легко убирается.

Один внешний накладной карман с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на левой полочке куртки с внутренним отделением для ручки в кармане с правой стороны;

Два внешних нижних боковых накладных кармана в нижней части куртки.

Два внешних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на половинках брюк.

Нижняя часть куртки с тонкой хлопчатобумажной подкладкой повышенной воздухопроницаемости, заправляющейся в брюки.

На правом рукаве расположен шеврон, обозначающий защиту от энцефалитного клеща (примерный диаметр шеврона 4 см). 

Брюки с застежкой на пуговицу и молнию.

Пояс брюк с эластичной лентой по бокам и пятью шлевками.

Рукава куртки и штанины брюк с внутренними манжетами. 

Манжеты брюк заправляются в обувь.

Штрипки по нижнему краю штанин, не позволяющие штанине задираться.

Обработанные противоклещевым средством участки костюма не контактируют с кожей человека (костюм имеет подкладку). 

Ловушки (не менее 9 штук) – складки ткани с усиленной акарицидной пропиткой, расположенные попарно на рукавах и штанинах под коленями и на бедрах, а также на воротнике. 

Каждая ловушка должна быть выполнена вкруговую, чтобы вредный биологический фактор не смог преодолеть данное препятствие.

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над внешним накладным карманом с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на левой полочке (стороне) и одна аналогичная полоса на спинке. Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

В швах, расположенных с наружной стороны брюк и во всех швах рукавов (рукава двухшовные) куртки по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на куртке на левой полочке (стороне) на клапане накладного кармана, застегивающимся на застежку – вилькро (примерные размеры лейбла: высота            3 см, ширина 5 см); 

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см).

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки и не должен смываться при стирке. 

Поставщику до поставки товара необходимо в обязательном порядке провести испытания костюма противоэнцефалитного с составлением протокола испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на следующие показатели:

- ткань должна состоять из хлопка (не менее 70%) с водостойкой акарицидной (противоклещевой) пропиткой;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 200 г/м², но не более 260 г/м²;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) не должна превышать 15 кВ/м;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н;

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- пыленепроницаемость ткани должна быть не более 40 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток;

- ткань должна быть с водостойкой акарицидной (противоклещевой) пропиткой, выдерживающей 50 стирок.

7. Костюм сварщика: 

Костюм сварщика состоит из курток, брюк и рукавиц. 

Предназначен для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (2 класс защиты). 

Технические и качественные характеристики: 

Ткань костюма – огнестойкая хлопчатобумажная плотностью                450±20 г/м2 (цвет черный) и термоогнестойкая из смеси химических волокон с полимерным покрытием плотностью 500±20 гр/м2 (цвет серый). 

Стачные и накладные швы выполняют огнестойкими нитками, обмётывание внутренних срезов костюма, соединение деталей съёмной подкладки, окантовывание срезов выполняют термоогнестойкими нитками.

Пуговицы: термо– и химостойкие.

Куртка:

прямого силуэта, с потайной смещенной застежкой – молнией и кнопками правого борта, с внутренней стороны застежка – молния закрыта левосторонней цельнокроеной ветрозащитной планкой; 

полочка с наклонным и вертикальным сечениями, с нижним карманом в шве полочки; 

спинка с наклонным и горизонтальным сечениями, с вентиляционными отверстиями; 

полочки и кокетки полочки из ткани термоогнестойкой из смеси химических волокон с полимерным покрытием; 

рукав втачной, с горизонтальными и вертикальными сечениями, с вентиляционным отверстием в области подмышечных впадин;

передняя и нижняя часть рукава выполнена из ткани термоогнестойкой из смеси химических волокон с полимерным покрытием. Низ рукава с внутренней манжетой с эластичной лентой. Воротник – стойка, втачной.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной около 5,0 см должна быть расположена на спинке куртки вдоль горизонтального сечения.

Над огнестойкой  световозвращающей лентой должен быть лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде вышивки, выполненной  термоогнестойкими нитками (примерные размеры лейбла: высота 10 см, ширина 25 см). 

Брюки:

прямого покроя, с регулируемыми по длине бретелями, с притачным поясом, с центральной застёжкой-молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и внутренним правосторонним откоском;
передняя половинка с горизонтальным сечением, наколенником и верхним боковым карманом;

наколенники с амортизирующими вкладышами из пластины губчатой и усилены накладками из ткани термоогнестойкой из смеси химических волокон с полимерным покрытием;

на верхних задних половинках и по низу передних и задних половинок расположены усилительные накладки из ткани термоогнестойкой из смеси химических волокон с полимерным покрытием;

пояс застёгивается и регулируется по ширине лентой эластичной.

Рукавицы:

цвет – темно зеленый;   

ткань – брезент; 

плотность ткани: не менее 220 г/м2.

Показатель передачи конвективного тепла должен быть не менее 3 секунд при прохождении теплового потока плотностью 80 кВт/м2 через материал, подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) – сушек; 

материалы одежды специальной и средств индивидуальной защиты рук после не менее чем 5 циклов стирок (химчисток) – сушек с последующим выдерживанием их в пламени в течение 30 с не должны гореть, тлеть и расплавляться при выносе из пламени, остаточное горение и тление не допускается; 

разрывная нагрузка соединительных швов должна быть не менее 250 Н; 

разрывная нагрузка тканей одежды специальной и СИЗ рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла должна быть не менее 800 Н, раздирающая нагрузка не менее 70 Н по основе и 60 Н по утку; 

устойчивость материалов, используемых в одежде специальной и средствах индивидуальной защиты рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, к действию нагретого до температуры 800+30оС прожигающего элемента должна составлять не менее 30 секунд – для одного слоя материала или не менее 50 секунд для двух слоев материалов (основной материал и защитная накладка) в изделиях 2 класса защиты; 

материалы, используемые в одежде специальной и средствах индивидуальной защиты рук для защиты от выплесков расплавленного металла, должны выдерживать выплеск расплавленного металла массой не менее 60 г в течение 30 секунд без налипания металла на внешнем слое материала и без повреждения кожи тела пользователя. 

Изделие (куртка, брюки и рукавицы) не должно содержать металлические компоненты.

8. Костюм с кислотозащитной пропиткой: 

Костюм с кислотозащитной пропиткой состоит из куртки, брюк и кепки (бейсболки).

Предназначен для защиты работающих от воздействия кислот различных концентраций.

Технические и качественные характеристики: 

Ткань костюма – огнестойкая, хлопчатобумажная, кислотозащитная отделка, поверхностная плотность не менее 200 г/м², но не более 260 г/м², особо прочная степень устойчивости окраски, шовные соединения прочные, пуговицы пластмассовые.

Костюм темно синего цвета с красной отделкой кокеток спинки и полочек, а также наружной части, определяемой по швам, рукавов.  

Все отделочные строчки красного цвета нитками № 30.  

На всех клапанах карманов куртки и брюк отделочная красная вставка по центру клапана размером 3,5 см * 1,5 см – по 1 штуке, а также по краю бортовой потайной застежки – 3 штуки (сверху, по центру и снизу).

Кепка (бейсболка) темно синего цвета, а внутренняя часть козырька красного цвета.

Все карманы костюма темно синего цвета, клапаны которых застегиваются на две застежки – вилькро, расположенные по бокам. 

Ткань костюма – однотонная.
Куртка:  

пластмассовый замок (молния) с одним бегунком;

центральная бортовая потайная застежка на 5–6 пуговиц;

два внешних накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках с внутренним отделением для ручки в кармане с правой стороны, расположенном на левой полочке;

два внешних нижних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро;

полочки и спинка с кокетками;

рукава двухшовные втачные с усилительными накладками прямой формы в области локтя;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны куртки;

низ рукава на притачном манжете, застегивающимся на пуговицу;

воротник втачной, отложной;

на правом рукаве расположен шеврон, обозначающий защиту от воздействия кислот различных концентраций (примерные размеры шеврона: высота 8 см, ширина 6 см). 

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над внешними накладными карманами с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на полочках и одна аналогичная полоса на спинке. Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

В швах рукавов (рукава двухшовные) куртки по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на куртке на левой полочке (стороне) на клапане накладного кармана, застегивающимся на застежку – вилькро (примерные размеры лейбла: высота            3 см, ширина 5 см); 

– на спинке куртки (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см); 

– на кепке (бейсболке) (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 5 см).  

Логотип должен выделяться на общем фоне куртки, кепки (бейсболки) и не должен смываться при стирке. 

Желательна по клапанам, манжетам, воротнику и кокеткам строчка на расстоянии 0,5 см от края.
Брюки:

притачной пояс с шестью шлевками, который по бокам регулируется эластичной тесьмой;

два боковых кармана, линия которых располагается в боковых швах;
два внешних боковых накладных кармана с клапаном, застегивающимся на застежку – вилькро на половинках брюк;
передние половинки с усилительными накладками прямой формы в области колена и усилительными накладками прямой формы на задних верхних половинках брюк;

усилительные накладки прямой формы нашиты с внутренней стороны брюк.

В швах, расположенных с наружной стороны брюк по всей длине вставлен кант, обладающий светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов.

Брюки застегиваются на четыре пуговицы, одна из которых на поясе.
Желательна на передних половинках брюк строчка 0,2 см (в том месте, где проходит стрелка на брюках). 

При поставке товара поставщик обязан предоставить электронные копии протоколов испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на соответствие данного изделия следующим техническим требованиям ТР ТС 019/2011:

- ткань должна быть хлопчатобумажной;

- поверхностная плотность ткани должна быть не менее 200 г/м², но не более 260 г/м²;

- индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) не должна превышать 15 кВ/м;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н;

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- пыленепроницаемость ткани должна быть не более 40 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток;

- ткань должна быть масловодоотталкивающей со степенью водоотталкивания не менее 80 условных единиц и выдержкой в нефтепродукте не менее 2 часов;

- ткань должна быть огнестойкой (при выдержке ткани в пламени в течение           30 секунд длительность остаточного горения и остаточного тления должна составлять 0 секунд) в соответствии с ГОСТ 11209-2014.

9. Краги

спилковые с х/б подкладкой, по контуру снаружи прошиты кевраловой нитью. Для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла. Длина не менее 35 см, раструб не менее 15 см, длина среднего пальца не менее 11 см.
ГОСТ 29122-91, ГОСТ 17-528-85. ГОСТ 12.4.246-2008. 

10. Плащ непромокаемый (мужской): 

Плащ непромокаемый (мужской) предназначен для защиты от дождя, работ в условиях повышенной влажности.

Технические и качественные характеристики: 

Материал плаща – полотно палаточное гладкокрашеное с водоотталкивающей отделкой или хлопок – 50% и полиэстер – 50%. 

Цвет плаща – оранжевый (яркий).

Шовные соединения прочные, пуговицы пластмассовые.

Плащ со смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, пристегивающимся на пуговицы капюшоном, двумя внешними боковыми накладными карманами с клапаном.

Спинка со швом посередине и шлицей, с накладной отлетной кокеткой.

Капюшон по лицевому вырезу стягивается тесьмой.

Рукава втачные, вентиляционные отверстия под рукавами для воздухообмена и на спинке в шве притачивания кокетки. 

Должна быть одна горизонтальная полоса, обладающая светоотражательными свойствами, из световозвращающего материала светлых тонов над логотипом, расположенном на левой полочке (стороне) и на спинке, а также на рукавах (по окружности) на расстоянии от 5 до 8 см от края. 

Ширина полосы должна быть не менее 3 см, но не более 5 см.

Должен быть вшит лейбл с логотипом АО «KEGOC» в виде прямоугольника:

– на левой полочке (стороне) (примерные размеры лейбла: высота 3 см, ширина 5 см); 

– на спинке (примерные размеры лейбла: высота 7 см, ширина 20 см).  

Логотип должен выделяться на общем фоне плаща и не должен смываться. 

Поставщику до поставки товара необходимо в обязательном порядке провести испытания плаща непромокаемого с составлением протокола испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний) на следующие показатели:

- материал плаща – полотно палаточное гладкокрашеное с водоотталкивающей отделкой или хлопок – 50% и полиэстер – 50%; 

- индекс токсичности материала должен быть в пределах 70-120%; 

- раздражающее действие материала на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

- одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

- электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) не должна превышать 15 кВ/м;

- коэффициент световозвращения полос (2 класс защиты) из световозвращающего материала, обладающих светоотражательными свойствами при значениях угла наблюдения 12' и угла освещения 5º должен быть не менее 330 кд/(люкс*м2);
- материал должен обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка материала должна быть не менее 400 Н;

- для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

- материал должен быть водоотталкивающим со степенью водоотталкивания не менее 80 условных единиц.

11. Подшлемник
Предназначен для защиты от воздействия электрической дуги. Модель облегающего силуэта, двухслойный, закрывает голову, затылок и часть спины, подбородок, шею и часть груди. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия. Материал верха изделия: 2х-слойный зимний огнестойкий трикотаж. Состав ткани: хлопок - 100%. Уровень защиты: не ниже 35 кал/см2. Размер: 58-62. Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007, ГОСТ Р 12.4.234-2007

12. Рукавицы комбинированные: 

Рукавицы комбинированные предназначены для защиты рук от механических повреждений. 
Технические и качественные характеристики: 

Цвет: комбинированный;

– ткань: хлопчатобумажная (двунитка) плотностью не менее 230 г/м2;

– наладонная и запястная часть рукавиц усилена брезентом плотностью не менее 350 г/м2;

– рукавицы должны быть с напалком, цельно-выкроенным с нижней частью рукавицы;

– для защиты от проколов ткань должна обладать стойкостью к проколу (не менее 13 Н);

– для защиты от порезов ткань должна обладать сопротивлением к порезу (не менее 2 Н/мм);

– ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

– для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 600 Н по основе и 400 Н по утку;

– для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

– индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

– раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

– одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов.

Изделие не должно содержать металлические компоненты.

13. Рукавицы специальные хлопчатобумажные утепленные: 

Рукавицы зимние предназначены для защиты рук от механических повреждений и от низких температур. 
Технические и качественные характеристики: 

Цвет: черный;

– ткань: 100% хлопчатобумажная;

– плотность ткани: не менее 230 г/м2;

– утеплитель: 2 слоя ватина;

– плотность каждого слоя ватина не менее 330 г/м2;

– для защиты от проколов ткань должна обладать стойкостью к проколу (не менее 13 Н);

– для защиты от порезов ткань должна обладать сопротивлением к порезу (не менее 2 Н/мм);

– ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия);

– для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 600 Н по основе и 400 Н по утку;

– для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н;

– индекс токсичности ткани должен быть в пределах 70-120%; 

– раздражающее действие ткани на кожные покровы человека должно составлять 0 баллов;

– одориметрия (запах материалов) должна составлять не более 2 баллов;

– суммарное тепловое сопротивление ткани должно быть не менее                   0,50 оС*м2/Вт;

– воздухопроницаемость верхнего слоя рукавиц не должна превышать                  40 дм3/м2*с.

Изделие не должно содержать металлические компоненты.

14. Фартук из прорезиненной ткани

удлиненного кроя (ниже колен), МБС, КЩС. Безразмерный, размер регулируется завязками на поясе. Места прикрепления завязок усилены. Ткань: прорезиненная, непромокаемая. ГОСТ 12.4.029-76.

15. Халат для защиты от ОПЗ: 

Халат для защиты от ОПЗ предназначен для защиты работающих (женщин) от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 

Технические и качественные характеристики: 

Ткань: 50% хлопок, 50% полиэфир;

плотность ткани: не менее 200 г/м²;

цвет: белый с голубой отделкой;

шовные соединения прочные;

пуговицы пластмассовые;

центральная бортовая застежка на 5–6 пуговиц;

горловина V-образной формы;

отложной воротник;

один внешний накладной карман на левой полочке (стороне);

два внешних нижних боковых накладных кармана;

втачные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы. 

На левой полочке (стороне) халата должен быть лейбл с                   логотипом АО «KEGOC» в виде вышивки (примерные размеры лейбла: высота не менее 5 см, ширина не менее 10 см). 

Логотип должен выделяться на общем фоне халата и не должен смываться при стирке. 

Ткань должна обладать стойкостью к истиранию (не менее 500 циклов воздействия).

Для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка ткани должна быть не менее 400 Н.

Для защиты от механических воздействий разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н.

Пыленепроницаемость ткани должна быть не менее 20 г/м2 и сохранять пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток.

2

