Готовность трансформаторов и автотрансформаторов к несению графика электрических нагрузок, наличие резервного оборудования

| Наименование филиала, подстанции | Диспетчерское наименование АТ | Трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |  |  | Максимальная загрузка ОЗП 2022-2023 г.г., МВт | Коэф. загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс напряжения, кВ | К-во | Мощность единицы МВА | Номинальная мощность МВА | Резерв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Восточные МЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 500 кВ «Усть-Каменогорская 500» | АТ-1 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1х167 | 223 | 0,4 |
| ПС 500 кВ «Усть-Каменогорская 500» | АТ-2 | 500 | 3 | 167 | 501 |  | 223 | 0,4 |
| ПС 500 кВ «Семей» | АТ-1 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1х167 | 313 | 0,6 |
| ПС 500 кВ «Актогай» | АТ-1 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1х167 | 210 | 0,4 |
| ПС 220 кВ №7 | АТ-1 | 220 | 1 | 250 | 250 | 240 | 100 | 0,4 |
| ПС 220 кВ №7 | АТ-2 | 220 | 1 | 250 | 250 |  | 100 | 0,4 |
| ПС 220 кВ ТМК 220 | АТ-1 | 220 | 1 | 250 | 250 |  | 82 | 0,3 |
| ПС 220 кВ ТМК 220 | АТ-2 | 220 | 1 | 250 | 250 |  | 82 | 0,3 |
| ПС 220 кВ №14 | АТ-1 | 220 | 1 | 90 | 90 |  | 0 | 0 |
| ПС 220 кВ №14 | АТ-2 | 220 | 1 | 125 | 125 |  | 80 | 0,6 |
| ПС 220 кВ №18 | АТ-1 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 95 | 0,5 |
| ПС 220 кВ №18 | АТ-2 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 107 | 0,5 |
| ПС 220 кВ №18 | Т-2 | 35 | 1 | 2,5 | 2,5 |  | 0,8 | 0,3 |

Эксплуатация линий электропередачи в части несения электрических нагрузок в 2023 году

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Наименование ВЛ | Май 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропускная способность мощности ВЛ, МВт | Максимальная мощность загрузки ВЛ ОЗП 2022-2023г.г., МВт | Максимальный коэффициент использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ВЛ-500 кВ |  |  |  |
|  | Л-5544 | Рубцовская - Усть-Каменогорская | 900 | 634 | 0,7 |
|  | Л-5384 | Семей - Усть-Каменогорская | 900 | 465 | 0,5 |
|  | Л-5370 | Экибастузская 1150 - Семей | 900 | 702 | 0,8 |
|  | Л-5390 | Семей – Актогай 500 | 900 | 902 | 0,6 |
|  |  | ВЛ-220 кВ |  |  |  |
|  | Л-2014 | БГЭС - №7 | 331 | 237 | 0,7 |
|  | Л-2024 | БГЭС - №7 | 331 | 236 | 0,7 |
|  | Л-2034 | №7 - Усть-Каменогорская | 238 | 190 | 0,8 |
|  | Л-2044 | №7 - Усть-Каменогорская | 238 | 192 | 0,8 |
|  | Л-3014 | №14 - ШГЭС | 350 | 269 | 0,8 |
|  | Л-2114 | Усть-Каменогорская - ТМК | 249 | 82 | 0,3 |
|  | Л-2124 | Усть-Каменогорская - ТМК | 249 | 95 | 0,4 |
|  | Л-2134 | Усть-Каменогорская - №14 | 238 | 132 | 0,6 |
|  | Л-2144 | Усть-Каменогорская - №14 | 238 | 130 | 0,5 |
|  | Л-3454 | ШГЭС - №18 | 438 | 185 | 0,4 |
|  | Л-3034 | Семей - №51 | 350 | 192 | 0,5 |
|  | Л-3050 | ЕЭК - №51 | 350 | 191 | 0,5 |
|  | Л-3024 | Семей - ШГЭС | 438 | 154 | 0,4 |
|  | Л-3064 | Семей - №18 | 350 | 88 | 0,3 |
|  | Л-3074 | Семей - №18 | 350 | 147 | 0,4 |
|  |  | ВЛ-110 кВ |  |  |  |
|  | Л-103 | УКГЭС - УКТЭЦ | 106 | 73 | 0,7 |
|  | Л-104 | УКГЭС - УКТЭЦ | 106 | 58 | 0,5 |
|  | Л-107 | БГЭС - УКГЭС | 79 | 60 | 0,8 |
|  | Л-108 | УКГЭС - №10 | 106 | 83 | 0,8 |
|  | Л-121 | БГЭС - №10 | 106 | 90 | 0,8 |
|  | Л-136 | №7 - УКТЭЦ | 188 | 110 | 0,6 |
|  | Л-137 | №7 - УКТЭЦ | 188 | 111 | 0,6 |